重要安全通知

- 為防止電擊或著火, 不要試圖拆卸這個機器, 和不要使它暴露在任何種類的濕氣中, 例如雨或者溢出的液體中。

- 為了防止暴露在雷射放射(對人類眼睛的有害)下, 不對試圖拆卸這個機器。

- 握住CD光碟片的邊緣, 不能觸摸這些光碟片的表面。

- 這個機器被設計到有一個包圍蓋子的電腦基礎系統, 禁止單獨或者在任何其他架構中使用這個機器。

處理光碟片的警告:

- 不要貼標簽或者膠帶到光碟片表面。

- 光碟片在機器裡面, 以高速度轉動。 不要使用損壞的光碟片(如斷裂或者歪曲的光碟片), 因為他們將使這個機器損壞。

警告:

除了在規定的範圍使用, 其他以外的控制或者調整可能引發輻射揭露之危險。

1.  安裝

1.1	後側面板連接埠

   

  

  

   

 

(a)   (b)  (c)           (d)              (e)

- 數位音源輸出連接埠 -- 噪音傳輸數位音源格式資料

- 類比音源輸出連接埠 -- 連接音效卡音源輸入(如果電腦有此裝置的話)

- 選擇主控模式或從屬模式 (Master/Slave) 的跳線 -- 設定光碟機為主控模式或從屬模式

- 40接腳IDE介面連接埠 -- 連接電腦IDE介面

- 直流電輸入連接埠 -- 連接電腦標準電源供應器

1.2 硬體安裝

- 關閉電腦及週邊設備的電源，例如印表機。

- 將電腦外蓋移開。

- 設定光碟機為主控模式或從屬模式(預設值)，只要把 Jumper cap(短路夾)插在所需模式即可。

例如，從屬模式設定如圖示

| C | S | M |
| --- | --- | --- |
| S | L | A |
|  |  |  |
|  |  |  |

- 將光碟機小心滑動安裝至電腦空槽中，然後鎖上4個螺絲。

- 將硬碟機IDE電線連接到光碟機40腳IDE介面連接埠，電線的紅色標誌對齊IDE連接埠第一個接腳。

- 電腦內部有一條未使用的電源線，找到後插入光碟機後側面板。

- 若您電腦有音效卡，則利用4腳類比電線連接光碟機類比音源輸出連接埠和音效卡音源輸入位置。

- 復原電腦外蓋，並重新接上電源線。

1.3 軟體安裝

依下列指示安裝光碟機驅動程式於電腦中

DOS和WINDOWS 3.1環境

- 自DOS開機，而不要以WINDOWS開機。

- 將安裝磁片插入軟碟機A槽或B槽。

- 將命令提示更改至軟碟機，只要輸入 "A:\" 或 "B:\" ，然後按 "ENTER" 鍵。

| C:\ | C:\ A:\ or B:\ | Enter |
| --- | --- | --- |

- 輸入 "INSTALL" ，然後按 "ENTER" 鍵。

| C:\ | C:\ INSTALL | Enter |
| --- | --- | --- |

- 依螢幕顯示訊息繼續安裝直到完成。

- 自軟碟機退出安裝磁片，然後重新開機。

WINDOWS 9/985和WINDOWS NT環境

WINDOWS 95/98及WINDOWS NT會自動偵測新裝光碟機

的存在，並載入適當的驅動程式。

注意: 如欲獲知更多詳細資料，請參考安裝磁片裏的README.TXT檔案。

2.  光碟機操作

                         

 耳機插孔:

連接耳機，輸出聲音。

 類比音量控制:

調整耳機聲音大小。

  LED顯示燈:

光碟機正常讀取資料時，LED顯示燈閃爍。

 托盤:

放置光碟片或取出光碟片。

 放音或跳過:

音樂光碟片(CD-DA)放置妥當後，按此鈕隨即開始放音，亦

或跳過一首曲目。

 托盤進出鈕:

按此鈕隨即退出或推進托盤，音樂光碟片(CD-DA)停止放

音。

 緊急退出孔:

托盤進出鈕和軟體控制程式皆不能退出托盤時，以細針刺入

緊急退出孔即可退出托盤。

 光碟機速度:

本使用手冊適用光碟機系列產品，各系列光碟機速度分別標

示於此處，例如40x,44x,48x‥﹒等。

注意：以而言，有些機種是數位音量控制，其功能同類比音

量控制。

3.  疑難排解

CD光碟機

LED燈

是否亮?

### 檢查 1

開機後, 檢查光碟機的 LED燈

否

是

機盤是否

進/出正常?

否

將機器

退回經銷商

### 檢查 2

按下”退出鍵”, 測試機盤前進/退出功能

是

從前端面板播放音樂CD?

### 檢查 3

放音樂CD到光碟機裡, 按下”播放鍵”播放音樂

否

是

BIOS是否偵測到CD-ROM版本?

### 檢查 6

1. 檢查IDE之組態

2. 更新主機板上 BIOS之版本

否

### 檢查 4

當重開機時, BIOS能自動偵測到CD-ROM

是

Windows 自動偵測到CD-ROM?

### 檢查 5

確定Windows能讀CD片

請聯絡Actima長谷客服部人員 csd@actima.com.tw

否

問題：我的主機板有兩個IDE接頭，可以使用哪一個?

解答：因為一個裝置插一個接頭的效能比兩個裝置插一個接頭來得好，所以建議您一個裝置插一個接頭。例如，硬碟機連接主要的IDE接頭(Primary IDE port)，而光碟機連接第二個IDE接頭(Secondary IDE port)，並確認從屬IDE接頭是否已於BIOS設定中啟動，而且不會和電腦其他裝置衝突。

問題：為什麼光碟機只有DOS驅動程式，而沒有WIN 95/98、  OS/2、和WINDOWS NT的驅動程式?

解答：前文已有所說明，除DOS外，其他操作系統會自動偵測新裝光碟機的存在，並載入適當的驅動程式，因此光碟機驅動程式不包含這些驅動程式。

問題：為什麼在Win95/98第一次安裝找不到光碟機?

解答：自DOS模式安裝。

- 重新開機，當 "Starting WIN95" 或 "Starting WIN98" 出現時，即按 <F8> 鍵。

- 選取 "Command Prompt Mode" ，然後進入DOS。

- 將驅動程式磁片插入軟碟機 "A" 槽(或 "B" 槽，端視軟碟機設定)，隨即開始安裝。

- 再將電腦重新開機，系統會顯示光碟機的存在。

問題：撥放音樂光碟片(Audio CD)時，為什麼喇叭沒有聲音?

解答：硬體及軟體平台皆需檢查。先檢查光碟機音源輸出連接埠與音效卡是否連接妥當，再調整音量大小是否正常，最後確認音效卡驅動程式是否安裝成功。

問題：為什麼撥放VCD螢幕沒有畫面?

解答：檢查您的軟體元件對CD格式解碼有何需求，通常撥放VCD有3種不同檔案格式(.avi, .mpg, .dat)，您只需把CD格式改為VCD應用軟體所要的檔案格式即可。