Erklärung des Bundesausschusses für das Fernmeldewesen (FCC)

Die Prüfung dieses Gerätes hat ergeben, dass die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäss Teil 15 der FCC-Bestimmungen, eingehalten werden. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen Störungen bei der Installation in Wohnbereichen zu bieten. Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Dies kann zu Störungen im Funkwellenempfang führen, wenn das Gerät nicht entsprechend der Anleitung installiert und genutzt wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Massnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.

- Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.

- Gerät an einen Ausgang eines anderen Stromkreises anschliessen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker.

FCC-Hinweis:

- Zum Einhalten der FCC-Emissionsgrenzwerte sowie zur Verhinderung von Störungen eines Radio- und Fernsehempfanges in der Nähe muss ein ungeschirmtes Kabel verwendet werden. Verwenden Sie grundsätzlich das mitgelieferte Netzkabel.

- Es dürfen nur die mitgelieferten Netzkabel und abgeschirmte Kabel verwendet werden, um Eingabe-/Ausgabegeräte an dieses Gerät anzuschliessen.

- Es wird darauf verwiesen, dass jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die von der für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen verantwortlichen Stelle nicht ausdrücklich genehmigt wurden, einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Zur Vorbeugung eines elektrischen Schlages oder eines Brandes versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst auseinander zunehmen. Schützen Sie es stets vor Nässe und Feuchtigkeit, wie z.B. Regen oder verschütteten Flüssigkeiten.

- Nehmen Sie das Gerät niemals auseinander, da im Inneren Laserstrahlen erzeugt werden, die für das menschliche Auge schädlich sind.

- Die CDs nur an ihrem Rand anfassen. Nicht die Oberflächen der CDs berühren.

- Das Laufwerk wurde für den Einbau in ein Computersystem oder in ein ähnliches Gerät mit Gehäuse gedacht. Das Laufwerk darf niemals alleine oder in einer anderen Konfiguration betrieben werden.

Vorsicht beim Umgang mit Compaktdisketten:

- Niemals Etiketten oder Klebebänder auf die Oberfläche der CDs aufkleben.

- Im Innern des Laufwerkes werden die CDs mit hoher Geschwindigkeit gedreht. Verwenden Sie keine beschädigte Datenträger, wie z.B. verbogene oder gesprungene CDs, da diese das Laufwerk beschädigen können.

Achtung:

Die Anwendung von Reglern, Einstellungen oder Durchführungen, die von denen hier beschriebenen abweichen, kann zu einem Austreten schädlicher Strahlungen führen.

#### Copyright

Copyright  1998 dieser Firma. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Übertragungen, Speicherung in elektronischen Systemen, Übersetzungen in andere Sprachen oder Computersprachen dieses Handbuches - teilweise oder vollständig - mit irgendwelchen Hilfsmitteln, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, manuell usw., sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung dieser Firma untersagt.

1.INSTALLATION

  - ANSCHLÜSSE AUF DER GERÄTERÜCKSEITE

   

  

  

   

 

(a)   (b)  (c)         (d)             (e)

- Digitaler Audio-Ausganganschluss

für die rauscharme Übertragung der digitalen Audioformat-Daten.

- Analoger Audio-Ausganganschluss

für den Anschluss an  “ Audio-Inײ der Soundkarte

(falls in ihrem PC vorhanden).

- Master/Slave-Auswahlsteckbrücke

zum Einstellen des  CD-ROM-Laufwerkes in den Master- oder Slave-Modus.

- 40-poliger IDE-Schnittstellenanschluss

für den Anschluss  an die PC-IDE Schnittstelle.

- DC-Einganganschluss

für den Anschluss an eine normale PC-Stromversorgung.

  - HARDWARE-INSTALLATION

  - Den PC und sämtliche Peripheriegeräte, wie z. B. Drucker, ausschalten.

  - Das Gehäuse des Computers abnehmen.

  - Das Laufwerk entweder als Master- oder Slave-Laufwerk (Standard) einstellen, in dem die Steckbrückenkappe auf die gewünschte Steckbrücke gesetzt wird.

Beispiel: Slave-Modus

| C | S | M |
| --- | --- | --- |
| S | L | A |
|  |  |  |
|  |  |  |

  - Das CD-ROM-Laufwerk in einen freien 5¼“ Einbauschacht einschieben und mit den vier Schrauben befestigen.

  - Das IDE-Kabel vom Festplatten Laufwerk an den 40-poligen IDE-Schnittstellenanschluss des CD-ROM-Laufwerkes anschliessen. Die rote Kante des Kabels muss nach Stift 1 (Pin-1) des IDE-Anschlusses ausgerichtet sein.

  - Ein unbenutztes Stromkabel im Inneren des PCs lokalisieren. Dann dieses Kabel an die Geräterückseite des CD-ROM-Laufwerkes anschliessen.

  - Falls sie über eine Soundkarte verfügen, kann ebenfalls ein analoges 4-poliges Audiokabel an den analogen Audio-Eingangsanschluss der Soundkarte angeschlossen werden

  - Das PC-Gehäuse wieder verschliessen und zuvor entfernte Kabel wieder verbinden.

  - SOFTWARE-INSTALLATION

Vor der Inbetriebnahme des CD-ROM-Laufwerkes muss zum richtigen Installieren des Gerätetreibers in ihr PC-System die folgende Anleitung befolgt werden.

# FÜR DOS- UND WINDOWS 3.1-UMGEBUNG

1. Starten sie ihren PC in der DOS- anstelle der Windows Umgebung.

2. Die Installationsdiskette in Floppydiskettenlaufwerk A oder B einführen.

3. Die Kommando-Eingabeaufforderung auf das Floppylaufwerk abändern. Geben sie dafür “A:\ ″ oder ”B:\ ″ ein und drücken sie danach die Eingabetaste  “ENTER″.

C:\ A:\ oder B:\  ENTER

4.“INSTALL″  eingeben und die Eingabetaste ENTER drücken.

A:\  INSTALL	   ENTER

5. Die Anleitung auf dem Schirm befolgen, um die Installation zu Ende zu führen.

6. Die Installationsdiskette herausnehmen und den PC Neustarten.

## FÜR WINDOWS 95/98 UND WINDOWS NT-UMGEBUNG

Das neue CD-ROM-Laufwerk wird durch Windows 95/98/2000 und Windows NT automatisch entdeckt. Der richtigen Gerätetreiber wird geladen.

ANMERKUNG: Weitere Einzelheiten finden sie in der Datei README.TXT auf der Installationsdiskette.

2.	BEDIENUNG DES CD-ROM-LAUFWERKES

                          

(1)Kopfhörer-Anschlussbuchse:

Zum Anschliessen von Kopfhörern.

(2)Analoger Lautstärkeregler:

Zum Regeln der Lautstarke des Klangs aus der Kopfhörer-Anschlussbuchse.

(3)Ein/Besetzt-LED:

Die Ein/Besetzt-LED blinkt beim Lesen einer CD-ROM.

(4)CD-ROM-Schublade:

Zum Einlegen oder Herausnehmen der CD-ROM.

(5)Play/Skip:

Zum Abspielen der ersten Spur oder Überspringen einer Spur beim Laden einer CD-ROM mit Audiodaten.

(6)Öffnen/Schliessen

Zum Öffnen oder Schliessen der CD-ROM-Schublade sowie zum Stoppen des Lesens einer CD-ROM mit Audiodaten.

(7)Ausschieben im Notfall:

Zum Öffnen der CD-ROM-Schublade, wenn sich diese weder mit der Öffnen/Schliessen-Taste noch durch die Softwaresteuerung öffnen lässt. Zum Herausfahren der Diskettenlade einen langen dünnen Gegenstand in das Loch zum Öffnen im Notfall einführen.

(8)CD-ROM-Geschwindigkeit

Dieses Benutzerhandbuch wird für eine Reihe dieser Produkte benutzt. Folglich wird die Geschwindigkeit des CD-ROM-Laufwerkes hier genannt mit z.B. 44x, 50x etc.

ANMERKUNG: Einige Modelle sind mit einer digitalen Lautstärkeregelung ausgestattet, wobei jedoch die Funktionen mit dener der analogen Lautstärkereglung dieselbe sind (siehe (2)).

3.	FEHLERSUCHE

CD-ROM

### PRÜFPUNKT 1

Einschalten und nachprüfen, ob die LED-Lampe des CD-ROM leuchtet

LED-Lampe

Fehler

OK

Senden Sie das CD-ROM zur Reparatur an den Händler zurück

### PRÜFPUNKT 2

Die Auswurftaste drücken, um die Auswurf- und Einfahrfunktion der Lade zu überprüfen.

Lade ein,

Lade aus

Fehler

OK

Die Audio-CD mit der Vorderseite abspielen

### PRÜFPUNKT 3

Legen Sie eine Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk und drücken Sie die Start-Taste.

OK

Fehler

### PRÜFPUNKT 6

1. Die IDE-Anschlußkonfigura-tion überprüfen.

2. Die BIOS-Version der Hauptplatine aktualisieren.

OK

### PRÜFPUNKT 4

Sicherstellen, dass die CD-ROM durch BIOS beim Starten des Systems automtisch entdeckt werden kann.

BIOS entdeckt die CD-ROM-Version

Fehler

Windows ebtdeckt die CD-ROM

Fehler

### PRÜFPUNKT 5

Sicherstellen, ob die CD-ROM-Diskette von Windows gelesen werden kann.

Wenden Sie sich an den Actima-Kundendienst csd@actima.com.tw

Frage: Die Hauptplatine besitzt zwei IDE-Anschlüsse, welchen soll ich gebrauchen?

Antwort: Es wird empfohlen, ein Gerät an jeweils einen IDE-Anschluss anzuschliessen, da dessen Leistung im Vergleich zu zwei IDE-Geräten, die an einem Anschluss angeschlossen sind, besser ist. Schliessen sie beispielweise die Festplatte an der primären IDE-Anschluss und das CD-ROM-Laufwerk an den sekundären Anschluss an. Vergewissern sie sich, dass der sekundäre IDE-Anschluss im BIOS-Setup der Hauptplatine aktiviert worden ist und dass sich zwischen ihm und andere Geräten im PC-System kein Konflikt besteht.

Frage: Wieso wird das CD-ROM-Laufwerk nur mit einem DOS-Treiber statt ebenfalls mit den Treibern für Microsoft Windows 95/98/2000, NT und OS/2 geliefert?

Antwort: In der Betriebsanleitung wurde erwähnt, dass das CD-ROM-Laufwerk automatisch erkannt und installiert wird durch das entsprechende Betriebssystem. Daher sind jene Treiber dem CD-ROM-Laufwerk nicht beigelegt.

Frage: Weshalb wird das CD-ROM-Laufwerk unter Win95/98 nach der ersten Installation nicht gefunden?

Antwort: Bitte den Treiber im DOS-Modus installieren.

▪ Den “Computer neustarten und die Taste <F8> drucken, nachdem Win95/98ײ wird gestartet erschienen ist.

▪ “ Kommando-Prompt-Modusײ auswählen und zum DOS gehen.

▪ Die Diskette in das Laufwerk “Aײ (oder “Bײ, wo sich die Floppydiskette befindet) einschieben und mit der Installation beginnen.

▪ Den Computer neustarten. Das CD-ROM-Laufwerk  wird nun erkannt.

Frage: Weshalb ertönt aus den Lautsprechern beim Abspielen einer Audio-CD kein Klang?

Antwort: Untersuchen sie die Hardware- und Software-Plattform. Überprüfen sie zuerst das CD-Audiokabel mit dem Audio-Leitungsausgangsanschluss auf dem Laufwerk und der Soundkarte. Überprüfen sie ebenfalls, ob die Lautsprecher an der richtige Anschlussbuchse der Soundkarte angeschlossen sind. Die Lautstärke wird durch Lauterdrehen in einen hörbaren Bereich eingestellt. Überprüfen sie zuletzt, ob der Treiber der Soundkarte richtig installiert worden ist.

Frage: Weshalb bleibt der Schirm beim Abspielen einer VCD leer?

Antwort: Überprüfen sie die Anforderungen der Softwarekomponente für das CD-Umsetzungsformat. Zumeist werden drei verschiedene Dateien zum Abspielen von VCDs verwendet (*.avi, *.mpg, *.dat), daher muss das CD-Format für unterschiedliche VCD-Anwendungsprogramme abgeändert werden.