国連邦通信委員会 (F.C.C) の認証声明

当製品は既にFCC規定第15項のクラスBデジタル装置としてのテストを受け、その条件を満たしています。これらの条件は、当製品を住宅地域において操作する上で、有害な混信から保護されるよう定められています。この装置はラジオ周波数を発生、使用、放射しますので、マニュアル通り正しくインストールされていない場合は有害なラジオ混信を招く恐れがあります。但し、正しくインストールが行われている場合においても、絶対に有害混信を招かないという保障はありません。本装置がラジオもしくはテレビ受信に対して混信を招き、装置の電源を入れたり切ったりすることで、本装置が原因であることが明らかである場合は、以下のステップに従い、混信の修正を試みて下さい。

1. 受信アンテナを再調整するか、位置を移動する。

2. 本装置と受信機の間隔を広げる。

3. 本装置を、受信機が接続されているものとは別の電源に接続し直す。

4. ラジオ/テレビの専門技師に問い合わせる。

国連邦通信委員会のお知らせ

１．FCC電波発射規制に適合、又は周囲のラジオやテレビ受信に悪影響を与えない為、必ず非遮蔽ケーブル式のパワーコードを使用する事。

２．当機器とI/Oデバイスの接続は遮蔽式ケーブルのみを使用すること。

３．本装置に任意に修正を加えた場合、使用者の本装置に対する使用権利は取り消されます。

安全性に関する重大なお知らせ

- 感電や火災を予防する為、当機器の分解、又雨や水がかかる様な湿った環境中ての使用を避けて下さい。

- レーザー線を浴びる事（目を傷める場合ある）を避ける為、当機器を分解してはなりません。

- CDディスクを扱う際、縁を持って行い、表面に触れる事を避けて下さい

4.  当ドライブはコンピュータ・システム又は密封したカバーを持つユニットへ搭載用に設計されたもので、当ドライブのみ又はその外の環境での使用は禁じられています。

コンパクト・ディスク取扱い上の注意事項

- ディスクの両面にステッカーやテープを貼り付けないで下さい。

- ドライブ中のディスクは高速回転の動作を行いますので、ヒビ又は撓んだディスクを使用した場合、ドライブにダメージを与える可能性があります。

注意

当マニュアルに記載されていないコントロール、調整、使用手段が行われた場合、放射線暴露等の支障の原因に繋がります。

著作権について

Copyright  1998 by this company.  All rights reserved.。本書のどの部分も当社の事前の書面による許可なく、電子的、機械的、複写機、記録など如何なる方法、如何なる形でも、複製、転送、転写、検索システムに登録、翻訳してはなりません。

1. 取り付け

1.1	リヤパネルのコネックション

(a)   (b)   (c)              (d)                        (e)

- デジタルオーディオ出力コネクター

デジタルオーディオデータの雑音抑制転送用.

- アナログオーディオ出力コネクター

サウンドカード（御使用のコンピュータに搭載されている場合）の “Audio-In”に接続します。

- マスター/スレーブ 選択用ジャンパーピン

CD-ROM ドライブの設定をマスター又はスレーブモードにするかの選択用ジャンパーピン

- 40-ピン IDE インタフェース コネクター

コンピュータの IDE インタフェースに接続します。

- DC 入力コネクタ

標準PC 電源供給器に接続します。

1.2 ドライブの取り付け

1.コンピュータやプリンタ等周辺機器の電源を落として下さい。

2.コンピュータケースからカバーを取り外します。

3.ドライブをマスター或いはスレーブ[デフォルト]モードのどちらかに設定します。

例：

| C | S | M |
| --- | --- | --- |
| S | L | A |
|  |  |  |
|  |  |  |

4.このCD-ROM ドライブを空いている５インチベイに設置し、４本のネジにて確り固定します。

5.ハードディスクからのIDEケーブルをCD-ROM 40-ピン IDE インタフェースコネクターに差し込みます。この際、ケーブルの一端についた赤線がIDEコネクタのピン１に挿入されている事を注意しましょう。

6.コンピュータ内部で未使用の電源ケーブルをCD-ROMドライブの裏面の電源コネクタに差し込みます。

7.コンピュータにサウンドカードがある場合、４ピンのアナログ式オーディオケーブルで、当CD-ROM ドライブのオーディオアウトコネクタとサウンドカードのオーディオインコネクタを接続します。

8.コンピュータケースカバーを戻し、コンピュ－タの電源を入れ直します。

1.3 ソフトウェアのインストール

CD-ROM ドライブをご利用して頂く際は、下記手順に従って、デバイスドライバのインストールを行って下さい。

DOS 及び WINDOWS 3.1 の環境中のインストール

- コンピュータを起動し、Windows環境のかわりにDOS環境に切り替えます。

- フロッピードライブＡまたはＢにインストール用ディスクを入れます。

- フロッピードライブによって、コマンドプランプトに “A:\ "或いは ” B:\"をタイプし,  “ENTER"を押します。

| C:\ | A:\ or B:\ | Enter |
| --- | --- | --- |

- “INSTALL"をタイプし, ENTERキーを押します。

| A:\ | Install | Enter |
| --- | --- | --- |

- 画面に現れた指示に従って、インストールを完成する。

- インストール用ディスクを取り出し、コンピュータを再起    動します。

WINDOWS 95/98 及び WINDOWS NT の環境中のインストール

Windows 95/98 及び Windows NT は自動的に新しいCD-ROM ドライブを認識し、適切なドライバをインストールします。

注：更に詳しい情報はインストール用ディスクにあるREADME.TXTを御参照してください。

2.	CD-ROM ドライブの作動

                               

 ヘッドホンジャック:

ヘッドホンに接続し、音響の出力を行います。

 アナログ音量調整：

ヘッドホンジャック通じてに出力された音量を調整します。

 On/Busy LED:

CD-ROMディスクの読み取りが行われている場合、 On/Busy LED は点滅し続けます。

 ディスクトレイ:

ディスクの入れ出しに使われます。

 プレイ(Play)/スキップ(Skip):

CD-DAディスクを入れた場合、第一曲から再生するか、又は一曲ずつ飛び越す事が出来ます。

 オープン(Open)/クローズ(Close):

ディスクトレイの開閉を行い、又はCD-DA ディスクの再生をストップします。.

 強制排出（Emergency Eject）:

オープン/クローズ ボタン とソフトによるコントロールが共に無効になった場合、細い棒を緊急脱出孔に差込ことによって、ディスクトレイを開けます。

 CD-ROM スピード：

当ユーザーマニュアルはこのシリーズ製品の為のものです。即ち、CD-ROM ドライブをスピード規格はここに表示されます。例 36X, 40x, 44x, 50x等。.

注： について、一部のモデルはデジタル音量調整となっておりますが、用途はアナログ式のものと同じです。

3.	トラブル対策

CD-ROM

LED 点灯

失敗

### チェックポイント 1

電源ONし、CD-ROM のLEDをチェック。

成功

CD-ROMをディーラーに返品し、修理を依頼る。

トレイの

開閉

失敗

### チェックポイント 2

開閉ボタンを押し、ディスクトレイの開閉動作をチェック。

成功

フラントパネルからオーディオＣＤを再生する。

失敗

### チェックポイント 3

オ-ディオ CDディスクを CD-ROM に入、プレイボタンを押して、音声を再生する

成功

### チェックポイント 4

システムを起動した際、 BIOSが自動に CD-ROMを認識することを確認。

BIOS がCD-ROM を認識

### チェックポイント 6

1. IDE ポートの環境設定を確認する。

2. メインボードの BIOS バージョンをアップグレードする。

失敗

成功

WindowsのCD-ROM読取り

失敗

### チェックポイント 5

Windowsが CD-ROM ディスクを読み取ることを確認。

Actima サービスセンターに連絡して下さい csd@actima.com.tw

質問：私のマザーボードには二つのIDE ポートがある, どれを使用すればよいのでしょうか？

回答：各IDEポートは一つデバイス向けに専用することを推薦します。この場合、二つの IDE ディバイスを一つの同じIDEポーに接続した場合より、効率は向上する。例として、ハードディスクを一次IDEポート、CD-ROM ドライブを二次IDE ポートに接続する。この際、マザーボードのBIOSセットアップにて二次IDE ポートは既に有効と、又他のディバイスと競合いしていない事を確認します。

質問：ドライバパケージにはDOS向けのものしか提供されておらず、 Win95/98、OS/2、 Windows NTのドライバは中に入ってない。

回答：CD-ROM ドライバに関して、既に当マニュアルにて説明した通り、DOS以外のOSの場合、システムが自動的に認識し、インストールを完了する。よって、関連のCD-ROMドライバを提供しないことになりました。

質問： CD-ROMドライブの最初のインストールを完了したが、Win95/98にはCD-ROMドライブ識別されていない。

回答：DOS モードにてドライバをインストール.

- コンピュータを再起動し、 “Starting Win95/98”が表示された際、 <F8> キーを押します。

- “Command Prompt Mode” を選択し、DOS環境に入ります.

- ドライパディスクをドライブ “A” (又は “B” ) に入れ、インストール作業を始めます。

- コンピュータを再起動した後、CD-ROM ドライブは識別されます。.

質問：オーディオCDを再生した時、スピーカーから音楽が流れない？

回答：ハードとソフト両方とも検査して下さい。先ず、CD オーディオケーブル及びドライブとサウンドカードのオーディオラインアウトコネクタを調べます。また、スピーカーは正しジャックを通じて、サウンドカードと接続しているのを確認する。音量は聞き取れる様に調整されている事。最後に、サウンドカードのドライバは正しくインスト－ルされている事を確認します。

質問：VCDを再生した時、画面に映像が流れない。

回答：CDフォーマットの解読に必要なソフト部品をチェックします。VCD再生上、主に三種類のファイル規格 (.avi, .mpg, .dat)にて行われています。  各種のVCD アプリケーションに従ってCDフォーマットを変更して下さい。